# Spartan-6 Packaging and Pinouts - русская адаптация

Только необходимое для XC6SLX45T-3FGG484 и платы SP605

Неофициальная русская адаптация для практической работы. Официальные названия сигналов, пинов, компонентов и команд сохранены.

Оригинальный UG385 содержит сотни страниц и таблицы для всех Spartan-6 и множества корпусов. В этой редакции оставлены правила и сведения, необходимые для установленного на SP605 XC6SLX45T в корпусе FGG484.

Официальный оригинал UG385

# Содержание

1. Что означает FGG484

2. Как читать координаты BGA

3. Типы выводов Spartan-6

4. Многофункциональные имена I/O

5. Банки I/O и VCCO

6. Дифференциальные пары P/N

7. Глобальные тактовые выводы GCLK

8. Конфигурационные выводы

9. GTP-трансиверы LXT

10. Питание и специальные выводы

11. Как находить нужный пин в UG385

12. Применение к SP605

13. Правила безопасного pin planning

# 1. Что означает FGG484

| Обозначение | Смысл |
| --- | --- |
| FG | Fine-pitch Ball Grid Array. |
| G | Бессвинцовый вариант корпуса. |
| 484 | Общее количество шаров корпуса. |

FGG484 и свинцовый эквивалент FG484 имеют одинаковую распиновку. Однако корпуса с тем же количеством шаров, но другим кодом, например CSG484, не считаются совместимыми.

# 2. Как читать координаты BGA

Каждый шар задаётся координатой из буквенной строки и числового столбца: B21, AB13, F5. На корпусе имеются метки ориентации, поэтому при проектировании печатной платы нельзя зеркально переносить диаграмму.

Буква/две буквы - строка BGA.

Число - столбец BGA.

LOC в UCF использует эту координату без дополнительных символов.

Физический номер внешнего разъёма платы с координатой BGA не совпадает.

# 3. Типы выводов Spartan-6

| Тип | Назначение |
| --- | --- |
| User I/O | Обычный программируемый вход/выход. |
| Multi-function I/O | Обычный I/O после конфигурации, но имеет дополнительную специальную функцию. |
| Dedicated configuration | Вывод используется конфигурационной логикой и может не быть доступен как GPIO. |
| Power/Ground | Питание ядра, банков, вспомогательных цепей, GTP и земля. |
| GTP | Высокоскоростные дифференциальные входы/выходы LXT. |
| JTAG | TCK, TMS, TDI, TDO для конфигурирования и boundary scan. |
| No Connect | NC - не подключать. |

Перед назначением любого вывода проверьте, является ли он обычным I/O, многофункциональным или выделенным конфигурационным контактом.

# 4. Многофункциональные имена I/O

Полное имя вывода может выглядеть как IO_LxxP_GCLKyy_0 или IO_LxxN_Dz_2. Части имени описывают структуру и дополнительные функции.

| Фрагмент | Значение |
| --- | --- |
| IO | Программируемый ввод/вывод. |
| Lxx | Логическая дифференциальная пара внутри банка. |
| P / N | Положительная или отрицательная линия дифференциальной пары. |
| GCLK | Вывод может подавать сигнал в глобальную тактовую сеть. |
| Dxx | Дополнительная функция шины данных конфигурации или памяти. |
| Последняя цифра | Номер банка I/O. |

После конфигурации многие многофункциональные контакты становятся обычными I/O, если выбранный режим конфигурации не удерживает их специальную функцию.

# 5. Банки I/O и VCCO

Выводы распределены по банкам. У каждого банка своё питание VCCO, которое определяет допустимые стандарты выходных уровней.

Все выходные драйверы банка питаются от VCCO этого банка.

Входные стандарты также могут иметь требования к VCCO и VREF.

SSTL/HSTL могут требовать отдельный VREF.

Нельзя смешивать несовместимые стандарты в одном банке.

На готовой SP605 напряжения банков заданы схемой платы.

FGPA допускает различные I/O standards, но конкретная плата может ограничивать их из-за подключённой периферии и установленного напряжения.

# 6. Дифференциальные пары P/N

Дифференциальный сигнал использует согласованную пару P и N одного логического ресурса. Нельзя произвольно выбирать два соседних вывода.

NET "clk_p" LOC = "K21";
NET "clk_n" LOC = "K22";

Для 200-МГц системного генератора SP605 используйте входной дифференциальный буфер IBUFGDS. Для однотактного генератора AB13 используется обычный clock input.

# 7. Глобальные тактовые выводы GCLK

GCLK-пины напрямую подключаются к выделенным тактовым ресурсам и являются предпочтительными для системного такта. Spartan-6 имеет глобальные буферы BUFG и региональные ресурсы.

Системные и высокочастотные такты назначайте на clock-capable pins.

Не используйте обычный GPIO для такта без необходимости.

В RTL применяйте IBUFG/IBUFGDS и BUFG, либо позволяйте инструменту вывести их автоматически.

Обязательно задавайте PERIOD/TIMESPEC.

# 8. Конфигурационные выводы

| Сигнал | Назначение |
| --- | --- |
| PROGRAM_B | Запускает повторную конфигурацию при активном низком уровне. |
| INIT_B | Показывает инициализацию/ошибки конфигурации. |
| DONE | Переходит в высокий уровень после успешной конфигурации. |
| M[1:0] | Выбор режима конфигурации. |
| CCLK | Конфигурационный тактовый сигнал. |
| DIN/DOUT | Последовательные конфигурационные данные. |
| TCK/TMS/TDI/TDO | JTAG. |

Не переназначайте выделенные конфигурационные контакты как пользовательские сигналы без понимания выбранного режима загрузки. На SP605 они уже подключены к конфигурационной схеме.

# 9. GTP-трансиверы LXT

Буква T в LX45T означает наличие GTP. Эти контакты не являются обычными GPIO. Они образуют дифференциальные высокоскоростные каналы TX/RX и требуют reference clock.

Используйте специальные GTP primitives/IP cores.

Соблюдайте назначение трансиверного банка.

Не назначайте GTP-пины через обычный IOBUF.

Для PCIe, SFP и SMA используйте соответствующую схему SP605.

# 10. Питание и специальные выводы

| Группа | Назначение |
| --- | --- |
| VCCINT | Питание логического ядра FPGA. |
| VCCAUX | Вспомогательное питание. |
| VCCO_n | Питание выходных драйверов банка n. |
| GND | Общая земля. |
| VREF | Опорное напряжение некоторых входных стандартов. |
| VBATT | Питание для функций безопасности/ключа, если применяется. |
| MGTAVCC/MGTAVTT | Аналоговое питание GTP. |
| RZQ/ZIO | Калибровочные контакты контроллера памяти. |

Питание и земля не задаются в UCF. Эти шары соединяются на печатной плате и должны соответствовать требованиям datasheet.

# 11. Как находить нужный пин в UG385

Определите точное устройство: XC6SLX45T.

Определите корпус: FGG484.

Откройте Pinout Tables для соответствующего устройства/корпуса.

Найдите координату шара или имя функции.

Проверьте номер банка и дополнительные функции.

Проверьте NC-столбцы и совместимость с конкретной плотностью.

После этого сверяйтесь со схемой SP605: UG385 описывает FPGA, но не соединения на плате.

Для вопроса «к чему подключён B21 на SP605» главным источником является UG526/схема платы. UG385 отвечает на вопрос «какие функции имеет шар B21 внутри FPGA и к какому банку он относится».

# 12. Применение к SP605

| Пин | Использование на SP605 | Тип проекта |
| --- | --- | --- |
| AB13 | Однотактный генератор X2, 27 МГц | clk |
| K21/K22 | Дифференциальный генератор 200 МГц | sysclk_p/n |
| B21 | FPGA TX -> CP2103 RX | uart_tx |
| H17 | CP2103 TX -> FPGA RX | uart_rx |
| AB4 | DS4 / GPIO_LED_1 | led |
| F5 | SW5 / GPIO_BUTTON_2 | reset/button |
| D17 | DS3 / GPIO_LED_0 | led0 |
| H8 | SW6 / CPU_RESET | cpu_reset |

Эта таблица относится именно к разводке SP605. На другой плате с тем же FPGA эти координаты могут быть подключены к совершенно другим компонентам.

# 13. Правила безопасного pin planning

Сначала изучайте схему платы, затем таблицу корпуса.

Всегда задавайте LOC для внешних top-level портов.

Проверяйте VCCO банка перед выбором IOSTANDARD.

Используйте дифференциальные пары только как настоящие пары P/N.

Такты размещайте на clock-capable pins.

Не используйте NC, power, GTP и dedicated configuration pins как обычный GPIO.

После изменения pinout запускайте Design Rule Check и смотрите warnings/errors.

Не подключайте внешний источник 5 В напрямую к FPGA I/O.

# Пример UCF для SP605

NET "clk"     LOC = "AB13";
NET "reset"   LOC = "F5";
NET "led"     LOC = "AB4";
NET "uart_tx" LOC = "B21";

NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 37.037 ns HIGH 50%;

# Первоисточники

UG385 - Spartan-6 FPGA Packaging and Pinouts

UG526 - SP605 Hardware User Guide

UG381 - SelectIO Resources

UG382 - Clocking Resources